ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «БОЛЬШОЙ ТАРАСКУЛЬ»

(ГБУ ЯНАО «РЦ «Большой Тараскуль»)

625058, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сказочная, 26

Тел./факс: +7 (3452) 21-47-28  /  тел.: +7 (3452) 21-47-29  /   inbox@bigtaraskul.ru  /  www.bigtaraskul.ru

ОГРН: ‎1207200005726  /  ИНН: ‎7203500763 /   КПП: ‎720301001

| СОГЛАСОВАНО Главный инженер ГБУ ЯНАО «РЦ «Большой Тараскуль» ______________С.Г. Володькин «______» ______________ 2020 г. |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ГБУ ЯНАО «РЦ «Большой Тараскуль» ________________О.В. Баранова «______» ______________ 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструкция о мерах пожарной безопасности в физиотерапевтических кабинетах лечебного корпуса ГБУ ЯНАО «РЦ «Большой Тараскуль» № 5 |  |  |  |  |

Дата внедрения: «    »                    2020 г.

Тюмень

2020

1 Основные положения

  - Вместимость электросветолечебных кабинетов должна определяться из расчета не менее 6 кв. м на одну процедурную кушетку. Установка в кабинетах дополнительных кушеток не допускается.

  - Ограждения групповых щитов в помещениях физиотерапии не должны препятствовать техническому обслуживанию щита и его быстрому выключению, постоянному наблюдению за показаниями вольтметра, а также иметь закрывающиеся дверки. Ключи от групповых щитов необходимо хранить у медицинской сестры электросветолечебного кабинета.

  - Все лечебные электроаппараты должны находиться в исправном состоянии, иметь надежное заземление, заводскую электрическую схему и технический паспорт.

  - Использование электропроводов с поврежденной изоляцией, с нарушением в местах зажимов и подсоединения к аппаратуре не допускается.

  - Стерилизаторы, в том числе с воздушной прослойкой, применяемые в электро- и светолечебных кабинетах, должны быть только заводского изготовления и устанавливаются на поверхности из негорючих материалов.

  - Подогревать грязь необходимо в специально выделенном помещении на подогревателях заводского изготовления или водяной бане. Стол, на котором устанавливаются подогреватели, должен быть покрыт термостойким материалом. Подогрев грязи открытым пламенем запрещается.

  - Техническое обслуживание и ремонт электро-, светолечебных аппаратов и оборудования должны осуществляться специалистами, прошедшими соответствующую подготовку и имеющие удостоверения.

  - Профилактический осмотр аппаратуры необходимо производить в сроки, установленные техническим паспортом (инструкцией) с принятием мер к устранению обнаруженных дефектов.

  - В каждом электро- и светолечебном помещении должны быть журналы регистрации технического обслуживания и ремонта оборудования.

  - Электрические розетки в кабинетах должны иметь маркировку, соответствующую подведенному напряжению (220, 36, 12 В и др.) и заземление.

  - При работе с пожароопасными медицинскими препаратами следует соблюдать требования правил ППБО 07-91.

Основание: Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения ППБО 07-91, г. Москва, 1991 г. (приложение к приказу Министерства здравоохранения СССР от 30 августа 1991 г. № 250).

Разработал:

| Дата | Должность | ## Подпись | Фамилия, Имя, Отчество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Специалист по охране труда |  | Абельдинов Р.К. |

С инструкцией о мерах пожарной безопасности в физиотерапивтических кабинетах лечебного корпуса ГБУ ЯНАО «РЦ «Большой Тараскуль» ознакомлен(а).

| Дата | Должность сотрудника | Подпись | Фамилия, Имя, Отчество |
| --- | --- | --- | --- |